# Práctica 4: Configuración de Rutas Estáticas

### 1) Introducción:

En esta práctica, configuraremos una red de routers con rutas estáticas. Los routers estarán conectados entre sí, y se implementarán varias tareas para verificar la conectividad y el correcto funcionamiento de la red.

### 2) Objetivos:

- Configurar la información IP en los dispositivos de red (routers y PCs).

- Configurar rutas estáticas en los routers para garantizar la conectividad.

- Verificar la correcta configuración de las rutas y la conectividad.

- Configurar rutas estáticas con sumarización.

### 3) Diagrama de la red: Construya la siguiente topología de red en Packet tracer

### 4) Configuración IP:

Asigne las siguientes direcciones IP, a los routers y las PC:

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R2 | Fa0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | N/A |
| R3 | Fa0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| PC1 | NIC | 172.16.3.10 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
| PC2 | NIC | 172.16.1.10 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |

### 5) Configuraciones adicionales:

Modifique la velocidad de las interfaces seriales, para el enlace entre los routers R1 y R2, a 64 Kbps, usando el comando clock rate:

Router(config-if)# clock rate 64000

Evidencia: Utilice el comando show running-config, para ver la configuración asignada a los routers y copie las pantallas en la práctica

### 6) verificaciones:

Verifique el estado de las interfaces FastEthernet y Serial en los routers utilizando el comando show ip interface brief:

Router# show ip interface brief

Evidencia: Copie las pantallas correspondientes en esta práctica

### Sin usar ningún protocolo de enrutamiento, ni configuración adicional, verifique que no hay comunicación entre las 3 PC, usando el comando PING y llenando la siguiente tabla:

| ### Destino ### Fuente | ### PC1 | ### PC2 | ### PC3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### PC1 |  |  |  |
| ### PC2 |  |  |  |
| ### PC3 |  |  |  |

### 7) Configuración de rutas estáticas:

Configure las siguientes rutas estáticas en el router R1:

R1(config)# ip route 172.16.1.0  255.255.255.0  172.16.2.2

R1(config)# ip route 192.168.1.0  255.255.255.0  172.16.2.2

R1(config)# ip route 192.168.2.0  255.255.255.0  172.16.2.2

Evidencia: Pantalla del comando: show ip route. para ver la configuración de las rutas estáticas

#### Configure las siguientes rutas estáticas para R2:

| Destino | Máscara | Salida |
| --- | --- | --- |
| 172.16.3.0 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

O con la opción de puerto de salida

| Destino | Máscara | Salida |
| --- | --- | --- |
| 172.16.3.0 | 255.255.255.0 | Serial 0/0/0 |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | Serial 0/0/1 |

Evidencia: Pantalla del comando: show ip route. para ver la configuración de las rutas estáticas

#### Configure las siguientes rutas estáticas para R3:

| Destino | Máscara | Salida |
| --- | --- | --- |
| 172.16.1.0 | 255.255.255.0 | Serial 0/0/1 |
| 172.16.0.0 | 255.255.255.0 | Serial 0/0/1 |
| 172.16.3.0 | 255.255.255.0 | Serial 0/0/1 |

Evidencia: Pantalla del comando: show ip route. para ver la configuración de las rutas estáticas

### 8) Verificación de conectividad (PING):

### Usando el comando PING y llenando la siguiente tabla:

| ### Destino ### Fuente | ### PC1 | ### PC2 | ### PC3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### PC1 |  |  |  |
| ### PC2 |  |  |  |
| ### PC3 |  |  |  |

### 9) Sumarización de rutas estáticas en R3:

Elimine todas las rutas estáticas de R3 y configure la siguiente ruta sumarizada:

R3(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 192.168.1.2

Verifique la configuración con el comando 'show ip route' y pruebe la conectividad entre las PCs.

### videncia: Pantalla del comando: show ip route. para ver la configuración de las rutas estáticas

### 10) Verificación de conectividad (PING):

### Usando el comando PING y llenando la siguiente tabla:

| ### Destino ### Fuente | ### PC1 | ### PC2 | ### PC3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### PC1 |  |  |  |
| ### PC2 |  |  |  |
| ### PC3 |  |  |  |

### 11) Conclusiones: