Práctica 3 — VLSM

# Ejercicio 1

Actividad 1 — VLSM (192.168.40.0/24)

| Red | Host | Red/Máscara | IP inicial | IP final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red 4 | 100 | 192.168.40.0/25 (255.255.255.128) | 192.168.40.1 | 192.168.40.126 |
| Red 2 | 40 | 192.168.40.128/26 (255.255.255.192) | 192.168.40.129 | 192.168.40.190 |
| Red 5 | 22 | 192.168.40.192/27 (255.255.255.224) | 192.168.40.193 | 192.168.40.222 |
| Red 3 | 10 | 192.168.40.224/28 (255.255.255.240) | 192.168.40.225 | 192.168.40.238 |
| Red 1 | 5 | 192.168.40.240/29 (255.255.255.248) | 192.168.40.241 | 192.168.40.246 |

Actividad 2 — Interfaces y config del router

| Interfaz | Red | IP router |
| --- | --- | --- |
| Gig0/0 | Red 4 | 192.168.40.1 /25 |
| Gig1/0 | Red 2 | 192.168.40.129 /26 |
| Gig2/0 | Red 5 | 192.168.40.193 /27 |
| Gig3/0 | Red 3 | 192.168.40.225 /28 |
| Gig4/0 | Red 1 | 192.168.40.241 /29 |

hostname Router0 enable secret class enable password cisco line console 0 / password letmein / login service password-encryption banner motd #Acceso restringido# interface gi0/0 -> ip address 192.168.40.1 255.255.255.128 -> no shut interface gi1/0 -> ip address 192.168.40.129 255.255.255.192 -> no shut interface gi2/0 -> ip address 192.168.40.193 255.255.255.224 -> no shut interface gi3/0 -> ip address 192.168.40.225 255.255.255.240 -> no shut interface gi4/0 -> ip address 192.168.40.241 255.255.255.248 -> no shut copy running-config startup-config

Actividad 3 — Ping desde Red 2

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Otra PC de Red 2 | Exitoso |
| Gateway de Red 2 | Exitoso |
| Gateway de Red 4 | Exitoso |
| PC de Red 4 | Exitoso |

Todo funciona: las 5 redes están directamente conectadas al mismo router, no requiere protocolo de ruteo.

Actividad 4 — IP fuera de rango / máscara /24

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| IP fuera de rango -> ping misma subred y gateway | Fallido (timeout) |
| IP correcta + máscara /24 -> ping misma subred | Exitoso |
| IP correcta + máscara /24 -> ping otras subredes | Fallido (timeout) |

# Ejercicio 2

R1 = LAN Red1 · R2 = LAN Red3 · R3 = LAN Red2 · Enlace A=R1-R2, B=R2-R3, C=R1-R3.

Actividad 5 — VLSM (192.168.1.0/24)

| Red | Host | Red/Máscara | IP inicial | IP final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red 2 | 100 | 192.168.1.0/25 (255.255.255.128) | 192.168.1.1 | 192.168.1.126 |
| Red 3 | 50 | 192.168.1.128/26 (255.255.255.192) | 192.168.1.129 | 192.168.1.190 |
| Red 1 | 20 | 192.168.1.192/27 (255.255.255.224) | 192.168.1.193 | 192.168.1.222 |
| Enlace A | 2 | 192.168.1.224/30 (255.255.255.252) | 192.168.1.225 | 192.168.1.226 |
| Enlace B | 2 | 192.168.1.228/30 (255.255.255.252) | 192.168.1.229 | 192.168.1.230 |
| Enlace C | 2 | 192.168.1.232/30 (255.255.255.252) | 192.168.1.233 | 192.168.1.234 |

Actividad 6 — Config de los 3 routers

R1: Gi0/0 192.168.1.193/27 ¦ S0/0/0 192.168.1.225/30 (DCE) ¦ S0/0/1 192.168.1.233/30 R2: Gi0/0 192.168.1.129/26 ¦ S0/0/0 192.168.1.226/30 ¦ S0/0/1 192.168.1.229/30 (DCE) R3: Gi0/0 192.168.1.1/25 ¦ S0/0/0 192.168.1.230/30 ¦ S0/0/1 192.168.1.234/30 (DCE) En cada uno: hostname / enable secret class / line console 0 password letmein login / service password-encryption / banner motd / ip address en cada interfaz / no shutdown / clock rate 64000 en el lado DCE / copy running-config startup-config

Actividad 7 — Ping antes de RIP (desde Red 2)

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Otra PC de Red 2 | Exitoso |
| Gateway de Red 2 | Exitoso |
| Gateway de Red 3 | Fallido — unreachable |
| PC de Red 3 | Fallido — unreachable |

R3 no conoce la Red 3 (detrás de R2) porque son routers distintos y aún no hay protocolo de ruteo.

Actividad 8 — IP fuera de rango / máscara /24

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| IP fuera de rango -> ping misma subred y gateway | Fallido (timeout) |
| IP correcta + máscara /24 -> ping misma subred | Exitoso |
| IP correcta + máscara /24 -> ping otras subredes | Fallido (timeout) |

Actividad 9 — RIPv2 y reprueba

router rip version 2 network 192.168.1.0 no auto-summary (mismo bloque en R1, R2 y R3)

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Otra PC de Red 2 | Exitoso |
| Gateway de Red 2 | Exitoso |
| Gateway de Red 3 | Exitoso |
| PC de Red 3 | Exitoso |